# 采购需求

一、采购清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 所属行业 | 要求/备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 检疫申报示范点展示大屏 |  |  | 软件和信息技术服务业 |  |
| 1 | 交互式智能液晶展示大屏 | 2 | 台 |  |  |
| 2 | 落地移动支架 | 2 | 套 |  |  |
| 3 | 大屏备品备件 | 2 | 套 |  |  |
| 二 | 市畜牧综合监管中心建设 |  |  |  |  |
| （一） | 室内会议大屏 |  |  |  |  |
| 4 | 高清LED显示屏 | 9.32 | 平米 |  |  |
| 5 | 二合一视频处理器 | 1 | 台 |  |  |
| 6 | 视频终端主机 | 1 | 台 |  |  |
| 7 | 接收卡 | 28 | 张 |  |  |
| 8 | 电源及配电系统 | 46 | 台 |  |  |
| 9 | 屏体结构 | 9.32 | 平米 |  |  |
| 10 | 线材线缆及耗材 | 1 | 套 |  |  |
| 11 | 机柜 | 1 | 套 |  |  |
| 12 | 安装及调试 | 1 | 项 |  |  |
| （二） | 超级wifi系统 |  |  |  |  |
| 13 | 千兆宽带 | 3 | 年 |  |  |
| 14 | 多合一融合光网关 | 1 | 台 |  |  |
| 15 | FTTR子设备 | 5 | 台 |  |  |
| 16 | Wifi系统备品备件 | 1 | 套 |  |  |
| （三） | 红外测温及智能终端 |  |  |  |  |
| 17 | 测温及疫病诊断主机 | 12 | 台 |  |  |
| 18 | 红外测温终端 | 12 | 台 |  |  |
| 19 | 监控无人机及配套 | 2 | 套 |  |  |
| 三 | 屠宰场智能管理系统 |  |  |  |  |
| （一） | 智能进场车牌查验系统 |  |  |  |  |
| 20 | 车牌识别一体机 | 1 | 台 |  |  |
| 21 | 直杆道闸机 | 1 | 套 |  |  |
| 22 | 雷达及线材等配件 | 1 | 套 |  |  |
| 23 | 反向车牌识别机 | 1 | 台 |  |  |
| 24 | 安全岛 | 1 | 项 |  |  |
| 25 | 安装调试服务 | 1 | 项 |  |  |
| (二) | 电子秤数据抓取管理 |  |  |  |  |
| 26 | 屠宰数字化管理平台 | 1 | 套 |  |  |
| 27 | 轨道称对接 | 1 | 项 |  |  |
| (三) | AI测温预警系统 |  |  |  |  |
| 28 | 畜禽测温双目半球摄像机 | 4 | 台 |  |  |
| 29 | AI算力中心运维 | 8 | 路/年 |  |  |
| 30 | AI测温系统备品备件 | 4 | 套 |  |  |
| 31 | 施工安装 | 4 | 项 |  |  |
| 四 | AI动物调运路口抓拍系统 |  |  |  |  |
| 32 | 畜禽车辆抓拍摄像机 | 5 | 台 |  |  |
| 33 | 视频内存卡 | 5 | 张 |  |  |
| 34 | 千兆交换机 | 5 | 台 |  |  |
| 35 | 太阳能补光灯 | 5 | 套 |  |  |
| 36 | 配电箱、支架电源、首年网络等 | 5 | 套 |  |  |
| 37 | 实施调试 | 5 | 项 |  |  |
| 五 | 洗消智能预警系统 |  |  |  |  |
| 38 | AI边缘计算主机 | 2 | 台 |  |  |
| 39 | 智能交通摄像机 | 4 | 台 |  |  |
| 40 | 车辆洗消记录 | 1 | 项 |  |  |
| 41 | 洗消预警记录 | 1 | 项 |  |  |
| 42 | 系统集成开发 | 1 | 项 |  |  |
| 43 | 实施调试 | 2 | 项 |  |  |
| 六 | 视频监控系统 |  |  |  |  |
| (一) | 屠宰检疫全景视频 |  |  |  |  |
| 44 | 全景系列智能球机 | 12 | 台 |  |  |
| 45 | 8K全功能录像机 | 1 | 台 |  |  |
| 46 | 监控级硬盘 | 4 | 块 |  |  |
| 47 | 16口千兆交换机 | 1 | 台 |  |  |
| 48 | 8口千兆交换机 | 1 | 台 |  |  |
| 49 | 4口千兆交换机 | 5 | 台 |  |  |
| 50 | 机柜 | 1 | 套 |  |  |
| 51 | 全景视频备品备件 | 1 | 套 |  |  |
| 52 | 安装实施 | 1 | 项 |  |  |
| (二) | 产地检疫申报点视频 |  |  |  |  |
| 53 | 400万臻全彩摄像机 | 4 | 台 |  |  |
| 54 | NVR录像机 | 2 | 台 |  |  |
| 55 | 监控硬盘 | 2 | 块 |  |  |
| 56 | 监控大屏 | 2 | 块 |  |  |
| 57 | 视频监控备品备件 | 2 | 套 |  |  |
| 58 | 线材及安装调试 | 2 | 项 |  |  |
| 七 | 临床检疫照片翻拍预警技术开发 |  |  |  |  |
| 59 | AI模型开发 | 1 | 项 |  |  |
| 60 | GPU资源租用 | 1 | 年 |  |  |
| 61 | 照片收集与整理 | 1 | 项 |  |  |
| 62 | 标记与训练 | 1 | 项 |  |  |
| 63 | 检疫接口开发 | 1 | 项 |  |  |
| 64 | 模型部署与调优 | 1 | 项 |  |  |
| 65 | 检疫预警开发 | 1 | 项 |  |  |
| 八 | 项目运维服务 |  |  |  |  |
| 66 | 网络资源运维 | 3 | 8条/年 |  |  |
| 67 | 算力资源运维 | 3 | 10路/年 |  |  |
| 68 | 云视频对接 | 3 | 20路/年 |  |  |

二、项目概述及简介

建设武穴市生猪供应链全流程AI智慧监管系统，具体包含1个畜牧综合监管中心、1个洗消中心、2个检疫申报示范点、5个重点路口、2个生猪屠宰企业信息化监管设施。构建武穴市标准化、智能化、可追溯的动物疫病防控体系。

三、采购项目相关的标准、规范

符合国家、地方现行的相关技术标准及规范。

四、技术要求

| 序号 | 产品/服务名称 | 规格/技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 检疫申报示范点展示大屏 |  |  |  |
| 1 | 交互式智能液晶展示大屏 | 显示参数要求：★尺寸≥98寸LED屏（16：9）：2157.9*1213.35mm，分辨率≥3840(H)*2160(V)。可视角度178：178，亮度≥350cd/m2，对比度≥5000：1，响应时间≤8ms，色域≥72%，扫描频率：4K-60HZ，背光源：DLED，显示输出：HDMI，彩色制式：PAL、NTSC，声音：3维立体声音效、输出功率：2*10W，显示屏保护：4mm全钢化防爆玻璃。触摸参数要求：嵌入方式：内置一体式、非外挂式，感应技术：红外感应识别触摸技术（10点），书写方式：手指、触摸笔或其他直径不小于5mm非透明物体（多点8mm），光标速度：120点/s，定位精度：90%以上触摸区域为±2mm，通讯接口：B型USB公头，触摸分辨率≥32767*32767，不限制触摸次数，免驱动程序，支持20点电脑触摸操作、支持图像放大、缩小、旋转等功能。整机参数要求：★操作系统：支持Android13.0及以上+windows双系统操作，主板处理器：AmlogicT982处理器核Cortex-A55，内存及存储4G(高速DDR4)+32G，输入端口：RJ45*1、HDMI*1、USB3.0*1、USB2.0*1、RS232串□*1、AV*1，输出端口：耳机*1、同轴*1，前置端口：USB*2，HDMI IN,TOUCH USB，工作温度:-10℃~55℃;工作湿度:10%RH~90%RH，功耗≤576W、待机功耗≤0.5W，理论寿命≥50000小时 | 台 | 2 |
| 2 | 落地移动支架 | 材质：SPCC材质，适用尺寸：65-98寸，升降高度：挂架固定高度调节（调节档位1468/1543/1618/1693mm） | 套 | 2 |
| 3 | 大屏备品备件 | 含电源线缆排插、触控笔、HDMI线材等；线缆材质：护层类型PVC、绝缘类型PVC，规格3*1.5平方，特性：防火阻燃耐磨；UPS电源：输入电压190~260V/50~60Hz，输入电流10A，输出规格：10A*6，外壳材质：绝缘塑料一体化设计、带过载保护；HDMI线材：材质PVC，长度≥10米，分辨率：2K/60Hz，带宽≥10Gbps，线径8mm | 套 | 2 |
| 二 | 市畜牧综合监管中心建设 |  |  |  |
| (一) | 室内会议大屏 |  |  |  |
| 4 | 高清LED显示屏 | 1.★点间距≤1.26mm，像素密度≥640000点/㎡，亮度≥800cd/m²，采用SMD1010封装技术； 2.视角≥170°/170°（水平视角/垂直），白平衡点标准：x=0.313 y=0.329 ±5%，色温1000K~20000K可调，峰值功耗≤600W/㎡，平均功耗≤160W/㎡；3.显示屏具有隐亮消除功能:无隐亮，全黑场信号下灯管发光；正常工作时显示画面无重影和拖尾现象，无几何失真和非线性失真；4.画面延迟≤500ns，模组机械强度≥30MP，具备SELV电路，静电电压衰减：（±1000V-±100V）≤2s；5.支持实时监控显示屏工作状态、温度，具有过温或故障自动告警功能，支持工作电压、接收卡、发送卡工作状态监控功能； 6.像素光强均匀性，LRJ≤10%、LGJ≤10%、LBJ≤10%；7.像素中心距相对偏差等级，符合 SJ/T 11141-2017 标准C级：JX≤5%及以上；★8.水平相对错位等级，符合SJ/T 11141-2017标准C级：CS≤5%及以上；垂直相对错位等级，符合SJ/T 11141-2017标准C级：CC≤5%及以上； | 平米 | 9.32 |
| 5 | 二合一视频处理器 | 1.设备采用插卡式结构，内置数据交换背板，可监测设备温度、电压、风扇在线状态；2.最大交换速率900Gb/s，保障输入输出板卡之间的视频信息交换及分发；3.支持强制风冷循环模式，在环境温度45℃下，可保证设备长期稳定运转； 4.设备满载常温情况下噪声指标≤45db；5.高量级ESD静电防护性能，满足IEC 61000-4-2标准；高量级雷击浪涌防护性能，满足IEC61000-4-5标准（含视频播放软件） | 台 | 1 |
| 6 | 视频终端主机 | 设备类型：主机+显示器，处理器：I5及以上、核心数：十核，视频接口：VGA\HDMI,存储：16+1TB SSD及以上;显示器分辨率≥1920*1080，屏幕尺寸≥23寸，一级能效；含鼠标键盘等配件 | 台 | 1 |
| 7 | 接收卡 | 1.单卡采用8个HUB320接口，免接HUB板 2.单卡最大支持32组RGB并行数据 3.单卡带载像素为512*384像素点 | 张 | 28 |
| 8 | 电源及配电系统 | 电源：直流电压4.5V，额定电流40A，电流范围0~40A，额定功率180W，纹波与噪声150mVp-p，电压调节范围±5%，电压精度± 1.0%，线性调整率±0.5%，负载调整率±2%， 输入电压范围 200~240VAC，频率范围47~63HZ，功率因数 (Typ) PF≥0.5，效率(Typ) ≥86%，浪涌电流(Typ) 60A/230VAC， 泄漏电流 <1mA/230VAC 保护过负载 110~150% rated，短路输出端短路后电源保护，消除短 路后可自动恢复输出；控制方式： 手动+时控+选控三位一体，手动状态：一键启 停，分步上电、断电， 时控状态：设置 4 组控 制时间段，控控制：多功能卡、干接点， 空调控制：单独温度设定控制，级联控制：自动级 联控制，保护内容：零线电缆高温保护、高温 断电保护、短路保护 | 台 | 46 |
| 9 | 屏体结构 | 1.根据现场定制；2.采用优质钢材，焊接牢固，焊点饱满、光滑；3.钢结构焊接处需涂上防腐和防火涂料，防止生锈等现象 | 平米 | 9.32 |
| 10 | 线材线缆及耗材 | HDMI线材材质：PVC，长度≥10米，分辨率：2K/60Hz，带宽≥10Gbps，线径8mm； 电源线：护层类型PVC、绝缘类型PVC，规格3*1.5m㎡，特性：防火阻燃耐磨；网线：国标六类工程版网线，含备用线；其他耗材：全套磁铁、卡槽、膨胀螺丝、脚钉等安装耗材 | 套 | 1 |
| 11 | 机柜 | 机柜净空间≥450*550*400mm；材质：201不锈钢；进线口数量≥2；厚度≥0.5mm | 套 | 1 |
| 12 | 安装及调试 | 含LED大屏单元箱体安装、系统联调及客户交接培训等服务 | 项 | 1 |
| (二) | 超级wifi系统 |  |  |  |
| 13 | 千兆宽带 | 企业级千兆宽带网络服务，为市畜牧中心提供网络保障 | 年 | 3 |
| 14 | 多合一融合光网关 | 1.内置 AC 漫游控制器功能，内置分光器；2.≥1个XGPON固定光口，≥4 个GE电口(LAN/WAN 复用)，≥8个下行PoF GPON固定光口(XC/UPC接口)，≥16个下行GPON固定光口(SC/UPC接口)；3.带机量≥300，IP20及以上防护等级；固定接入24个光AP/光终端(8个PoF光电复合缆接入，16个裸光纤接入)；4.支持静态路由、DDNS/ DNS、NAT/NAPT/静态一对一的地址转换功能、PPPoE Client、IPv6、DHCPv6 Server等三层特性；支持L2TP VPN、VXLAN、IPSec 等VPN功能；5.支持本地 Portal认证、MAC/IP/URL地址过滤、SPI防火墙等安全功能；6.支持IGMPv2/v3snooping，MLDv1/MLDv2 snooping组播功能；支持VOIP语音、IPTV组播集中部署 | 台 | 1 |
| 15 | FTTR子设备 | 1.内置固定GPON光口上行(XC/UPC)，支持PoF 远程供电，IP41及以上防护等级；2.≥1个10/100/1000Mbit/s接口速率自适应电口，2×2MIMO2.4G&5GWi- Fi6，支持IEEE802.11 ax(2.4GHz&5GHz)，频宽20/40/80/160MHz；3.天线增益5dBi，2.4GHz下空口速率574Mbps，5GHz下空口速率2402Mbps，≥64个终端并发接入，最大接入用户128；工作温度-10℃~+50℃；4.上行 PON口发送光功率≥0.5~5d Bm，接受光功率-27dBm~-29dBm，过载光功率≥-8d Bm；5.光网关内Wi-Fi主动漫游(802.11k/802.11v) ，Wi-Fi信道自动选，Wi-Fi信道自动选，自动组网即插即用，支持 TYPEB单/双归属保护 | 台 | 5 |
| 16 | Wifi系统备品备件 | 含网关及子设备的电源转换器、复合光纤、跳纤、现场查勘测试、实施调试等服务 | 套 | 1 |
| (三) | 红外测温及智能终端 |  |  |  |
| 17 | 测温及疫病诊断主机 | 主机显示屏≥6.6英寸、分辨率FHD+，存储≥12+512GB，后摄≥5000万、前摄≥1300万，电池容量≥4700毫安，外接口支持Type-C，防护等级IP68，支持HarmonyOS或其他国产系统，支持畜禽动物红外测温照片上传检疫系统 | 台 | 12 |
| 18 | 红外测温终端 | 红外探测器类型：非制冷氧化钒、红外分辨率≥120*90，工作波段：8-14um，焦距2.3mm F1.1、视场角：50°±1°、免调焦，测温精度≤±0.5℃（目标1.2米距离内），功耗≤150mW\外接口支持Type-C，防护等级≥IP43 | 台 | 12 |
| 19 | 监控无人机及配套 | 主摄CMOS尺寸：1/1.3英寸、视频拍摄4K/120P、主摄像素数≥5000万、副摄像素值≥4800万；最大信号有效距离≥9km、最大起飞海拔高度≥6km、最长飞行时间≤46分钟、最大水平飞行速度≤21米/秒、电池容量≥62.5Wh；工作环境：-10℃~40℃、支持卫星导航GPS+Galileo+BeiDou、支持多方向避障、全向双目视觉系统 | 套 | 2 |
| 三 | 屠宰场智能管理系统 |  |  |  |
| (一) | 智能进场车牌查验系统 |  |  |  |
| 20 | 车牌识别一体机 | ★车牌识别一体机后台支持与全国畜禽运输车辆备案系统、全国检疫出证系统对接，具备识别是否备案、是否携带检疫证的快速识别功能；1.高清镜头2.8~12mm可调F1.4，镜头自带补光，带光圈；2.夜间自带补光，外壳防水，防层，防静电，防晒等；3.网络接口，摄像头≥500万像素，临时车牌，固定车牌均可脱机；4.最佳拍摄距离3-10米，工作电压DC12V+3V，四层显示屏；5.车辆捕获率≥99%、车牌识别正确率≥99.6%、抓拍摄像机传感器类型：COMS ；6.车牌宽度80～400像素；适应车速范围0～30Km/h；识别角度≤45°；抓拍触发类型：视频，线圈，视频+线圈；识别车牌类型：符合“GA36-1992”“GA36.1-2001”“GA36-2007”标准的民用车牌照和“2013式”军车牌照、“2013式”武警车牌照、新能源车牌照、战区牌照等车辆牌照；7.设备支持次氯酸钠等消毒药水抗腐蚀性能力 | 台 | 1 |
| 21 | 直杆道闸机 | 道闸机材质：镀锌钢材质；机箱厚度≥1.5mm；电压：DC24V；电机功率：100W-168W；绝缘等级：F级及以上；运行速度：3S-6S可调；运行寿命：≥500万次；温度范围：-30℃~60℃；湿度：90％以内（无凝露）；遥控距离：≥10米，直杆长度：0-4米可调； | 套 | 1 |
| 22 | 雷达及线材等配件 | 雷达检测距离 1-6m（默认3m）可调；工作电压（V） DC10-16V；工作温度（℃） -40℃~85℃；功耗（W）< 2.5；防水等级 IP67；天线发射功率≥12.5dBm；距离分辨率≤ 4cm；测距精度≤2cm；交换机采用5口千兆及以上，交换容量：10 Gbps；MAC地址容量：2K；包转发率：7.44 MppS；缓存：1 Mbits；防浪涌：4KV；工作温度：0-40°C；网线采用户外超五类网线，耐磨抗干扰；电源线采用铜芯电缆，走线管材采用PVC材质，确保无外露线材；标识牌采用3M亚克力材质，粘贴醒目动物卫生监督标识；补光灯电源DC5V供电12灯白光，光敏控制；发光角度30°，正白色温5500K-6200K 1300LM适应温度-30℃~+70℃ | 套 | 1 |
| 23 | 反向车牌识别机 | 摄像头≥500万像素，车辆捕获率≥99% ；车牌识别正确率≥99.6%；车牌宽度80～400像素；适应车速范围0～30Km/h；识别角度≤45°；抓拍触发类型：视频，线圈，视频+线圈；图像分辨率≥1920*1080；帧率≥1920*1080@25fps；设备支持次氯酸钠等消毒药水抗腐蚀性能力 | 台 | 1 |
| 24 | 安全岛 | 安全岛材质：水泥或铁质定制，高度≥18cm，道闸机等设备防撞基础，预留线管配件 | 项 | 1 |
| 25 | 安装调试服务 | 现场施工安装服务包含现场取电取网布线、安全岛施工、水泥路面切割及恢复（若有）、设备安装调试等；要求结合现场具体情况排查安全隐患实施安装，无外露线材，设备运行稳定 | 项 | 1 |
| (二) | 电子秤数据抓取管理 |  |  |  |
| 26 | 屠宰数字化管理平台 | ★搭建企业级数字化管理平台，整合生产、质检、库存、销售等数据。实现生猪采购溯源管理、生产计划智能排程、产品库存动态监控、销售订单跟踪分析等功能，为企业决策提供数据支持，优化资源配置 | 套 | 1 |
| 27 | 轨道称对接 | ★根据屠宰生产线轨道称的厂商协议等信息，通过系统集成开发接入到屠宰数字化管理平台，提供称重数据自动抓取功能 | 项 | 1 |
| (三) | AI测温预警系统 |  |  |  |
| 28 | 畜禽测温双目半球摄像机 | 支持温度异常检测;支持声光报警;多目标测温：同一画面支持多目标同时识别测温;可视化测温，可以直观看到被测物体的温度分布；支持可见光和红外双目测温。 红外传感器类型：氧化钒非制冷型探测器；响应波段：8~14μm；热成像分辨率：≥160 × 120； 热成像焦距&视场角：3mm，50°×37.2°； 测温范围：30°C~45°C；★测温精度：±0.5℃； 可见光传感器分辨率≥2688×1520；电源输入：DC12V（±20%）或PoE (802.3af, class 3)；工作温度和湿度：15°C ~35°C，＜95% RH。双光融合显示功能检验：可将热成像视频图像与可见光视频图像进行融合预览，并可在可见光视频图像上的相同比例位置处叠加热成像测温信息；最小可分辨温差≤200mk | 台 | 4 |
| 29 | AI算力中心运维 | AI设备视频接入：提供视频监控API服务，对接测温设备至湖北智慧畜牧兽医平台，可以提供移动端视频SDK、PC端视频控件供用户使用；支持国标协议设备接入；设备运维：分析设备离线数据生成故障报告，频繁离线报告、长时离线报告及统计趋势。设备参模板数批量下发，并定时巡检参数配置是否正确，并生成巡检记录。 | 路/年 | 8 |
| 30 | AI测温系统备品备件 | 网络交换机：5口千兆交换机及以上，交换容量：10 Gbps；MAC地址容量：2K；包转发率：7.44 MppS；缓存：1 Mbits；防浪涌：4KV；工作温度：0-40℃；网线采用超五类户外网线、电源线采用2.5mm2芯绝缘橡胶电源线，通过PV管材包裹安装，无外露线材；支架材质：铝合金材质，支持壁装或吊顶等多种方式安装，整体可伸缩长度1.3m~2.4m，最大承重：≤3.5kg | 套 | 4 |
| 31 | 施工安装 | 在屠宰场进场通道处选择合适位置布线至就近办公室取电取网，线材全部采用PV管包裹不外露；设备安装固定无风险，调试打通电脑端实时画面预览，记录摄像机IP、登录账号及密码等 | 项 | 4 |
| 四 | AI动物调运路口抓拍系统 |  |  |  |
| 32 | 畜禽车辆抓拍摄像机 | 1.支持深度学习算法，以海量畜禽车辆侧面图片、车牌抓取图片及视频资源为路基，通过机器自身提取目标特征，形成深层可供学习的目标图像，极大的提升畜禽车辆的识别检出率；2.摄像机支持双镜头，传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS；3.★摄像机内置GPU算力芯片数量≥2颗；4.图像尺寸：≥2560×1440，400万像素及以上；快门：1 s~1/100000 s；宽动态：≥120dB；5.焦距或视场角:水平视场角:40.3°~14.5°，垂直视场角:22.1°~8.2°，对角视场角：46.9°~16.5°；6.云台控制:水平0°~180°、垂直-5°~30°；控制速度:水平或垂直0.1°~15°/s；7.SD卡扩展：支持MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，SD卡最大256 GB；8.启动和工作温湿度：-30℃~60℃，湿度小于95%（无凝结）；★防护等级：≥IP67；9.设备功耗：≤32.4W；供电方式：DC：36 V ± 20%，支持防反接保护功能；10.支持智能分析功能，包括场景变更侦测、进入区域、离开区域、徘徊、区域入侵、人员聚集、视频遮挡、停车侦测、物品移除、物品遗留、越界入侵等功能。 | 台 | 5 |
| 33 | 视频内存卡 | TLC晶元，擦写次数≥3000次；容量128GB~256GB；读写速率：Class10，UHS-I（读100MB/s，写85MB/s）;工作温度：-25℃～85℃；存储温度：-40℃～85℃。 | 张 | 5 |
| 34 | 千兆交换机 | 5口千兆交换机及以上，交换容量：10 Gbps；MAC地址容量：2K；包转发率：7.44 MppS；缓存：1 Mbits；防浪涌：4KV；工作温度：0-40℃ | 台 | 5 |
| 35 | 太阳能补光灯 | 太阳能电池容量：6000mAh;LED规格：270*180mm；功率：≥60W；防水等级：IPX6；照射面积：≥180㎡；续航时间：10小时以上（晴天）；安装高度：3-6米 | 套 | 5 |
| 36 | 配电箱、支架电源、首年网络等 | 配电箱材质：201不锈钢材质，尺寸≥205*205*140mm；厚度≥0.4mm抗压；进线口数量≥2个，防水防尘。支架材质：铝合金或不锈钢材质，支持壁装或抱箍等多种方式安装。 网络服务：提供上行≥15M的宽带服务，为摄像机上传图片分析、视频流抓取等提供网络 | 套 | 5 |
| 37 | 实施调试 | 1.含现场安装人员的人工天、线管耗材、人员差旅路费、施工保险等应尽内容；2.含摄像机安装到位后，结合画面背景远程调试优化算法部署的人工等应尽内容。 | 项 | 5 |
| 五 | 洗消智能预警系统 |  |  |  |
| 38 | AI边缘计算主机 | 纯分析嵌入式边缘计算主机，采用存算一体架构，内置高性能AI处理器。网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口 报警接口：4路报警输入，2路报警输出；串行接口：1路RS-232接口；USB接口：1×USB 3.0；视频流：4路视频流（2MP）；图片流：4路图片流，单颗AI引擎分析能力：4路2MP/4路4MP/4路8MP视频流 | 台 | 2 |
| 39 | 智能交通摄像机 | 采用1/1.8英寸400万像素CMOS智能高清摄像机，分辨率可达2688 × 1520，帧率高达25帧，内置暖光补光灯。支持输出H.265或H.264码流，压缩比高，且处理非常灵活，码流同时支持MJPEG编码，抓拍图片采用JPEG编码及Smart JPEG压缩，图片质量可设。支持3D数字降噪功能。支持视频触发并实现全结构化：采用AI处理器，加载深度学习算法，支持多目标混合场景应用，实时提取机动车、非机动车、人体、人脸数十种全结构化信息，为业务快速决策提供全方位的特征数据。支持机动车辆抓拍，内置车牌识别、车身颜色识别、车型识别功能，车辆主子品牌识别功能。快门：1秒~1/100,000秒 视频压缩标准：H.264;H.265;MJPEG 压缩输出码率：32 Kbps~16 Mbps 视频分辨率：2688×1520 帧率：25fps 图像设置：饱和度，亮度，对比度，白平衡，增益通过软件可调；支持协议：ISAPI ，GB/T 28181-2016视频联网标准，GA/T 1400视图库标准，SDK，FTP等协议 | 台 | 4 |
| 40 | 车辆洗消记录 | 支持电脑端省平台查看智能洗消设备所在地、设备状态等信息，支持AI边缘主机自动生成车辆洗消记录，含车牌号、洗消时间、洗消地点等信息，支持手机端上传或同步洗消记录 | 项 | 1 |
| 41 | 洗消预警记录 | 支持AI边缘主机自动生成车辆异常洗消预警记录，含车牌号、洗消时间、洗消地点，异常原因等信息 | 项 | 1 |
| 42 | 系统集成开发 | 集成边缘计算主机视频接入、事件分析、预警推送等结构化数据开发，★通过省畜牧监管平台可实时查看视频画面、进/出车辆洗消记录、是否按规定洗消预警等信息 | 项 | 1 |
| 43 | 实施调试 | 提供洗消通道AI设备安装、算法部署、调试及网络机柜、网线管材等备件等 | 项 | 2 |
| 六 | 视频监控系统 |  |  |  |
| (一) | 屠宰检疫全景视频 |  |  |  |
| 44 | 全景系列智能球机 | 1.传感器类型≥1/2.8"Progressive Scan CMOS，分辨率≥2688x1520@25fps；2.最低照 度：彩色：0.005Lux @ (F1.5，AGC ON)；黑 白：0.001Lux @(F1.5，AGC ON)；0 Lux with IR，★最大支持23倍光学变倍，16倍数字变倍；3.支持雨刷功能，内置加热玻璃，有效除雾，工作温湿度：-30℃-65℃, 湿度小于90% ，防护等级≥IP66；4.云台：水平范围360°,控制速度0.1°~160°/s可调，垂直 范围-15°~90°,控制速度0.1°-120°/s可调；5.焦距5.9~135.7mm，场视角：水平60.2°-3.4°、垂直35.2°-1.9°(广角) 6. 支持深度学习夜间低照度降噪，红外补光达 150m，白光补光达100m；7.接口协议支持开放式API,支持ISAPI,ISUP,萤石云协议，GB/T28181协议等 | 台 | 12 |
| 45 | 8K全功能录像机 | 1.可接驳符合ONVIF、RTSP标准的众多主流厂 商网络摄像机；2.支持接入H.265、Smart265、H.264、mart264视频编码码流；3.解码性能强劲，最大支持16路1080P解码；4.最大支 持800万像素高清网络视频的预览、存储与回 放；5.支持萤石、ISUP以及GB28181协议，轻松实现平台接入；6.视频接入路数≥16路，网络输入带宽≥160Mbps、输出带宽≥160Mbps；7.视频输出：支持HDMI和VGA；最大支持1920×1080/60Hz分辨率输出；8.解码能力≥16×1080P，本地同步回放≥16路，单盘容量最大支持12TB；9.功耗(不含硬盘)≤15W，工作温度：-10℃~55℃,湿度：10%~90% | 台 | 1 |
| 46 | 监控级硬盘 | 1.单盘位容量≥8TB，支持≥32个摄像头的高 清流；2.转速等级5400，工作负载率180TB/年，缓冲区≥256MB，流畅存储视频；3.高级 格式(AF) 512e 扇区技术，保障硬盘扇区4K 对齐 | 块 | 4 |
| 47 | 16口千兆交换机 | 16个及以上千兆电口，千兆无阻塞线速转发，保证网络应用的通畅，机架式设计，可直接安装于机架上，方便管理，平行/交叉线自动识别，简化网络的架设、维护工作，全双工流控和半双工背压控制，可减少在高阻塞的环境下的丢帧率 | 台 | 1 |
| 48 | 8口千兆交换机 | 提供8个及以上千兆PoE电口，≥1个千兆电口，≥1个千兆光口，支持IEEE802.3af/at，支持≤6kV防浪涌，支持PoE输出功率管理，千兆网络接入设计，线速转发、无阻塞设计，存储转发交换方式，坚固式高强度金属外壳 | 台 | 1 |
| 49 | 4口千兆交换机 | 4口及以上千兆交换机，交换容量≥10Gbps； MAC地址容量≥2K；包转发率≥7.44 MppS； 缓存：1Mbits；防浪涌：4KV；工作温度：0-40℃ | 台 | 5 |
| 50 | 机柜 | 机柜净空间≥450*550*400mm；材质：201不锈钢；进线口数量≥2；厚度≥0.5mm | 套 | 1 |
| 51 | 全景视频备品备件 | 摄像机一体支架:壁装支架，材质：铝合金。超五类网线：支持千兆以太网信号传输、材质：无氧铜芯、直流电阻小、信号衰减小，PVC阻燃护套，耐磨、抗拉强度高，安全有保障；均匀双绞结构，产品性能稳定，有效降低干扰，确保信号传输质量符合RoHS2.0和Reach认证。 电源线：无氧铜线芯，电阻低，导电性强，传输损耗低，发热小，更省电。环保绝缘、护被，耐磨耐拉伸，抗潮防冻，抵抗各种恶劣气候，可靠耐用。线芯同心度高，绝缘和护套厚度均匀，防止击穿，符合国家3C认证，全力保障用电安全。线芯绝缘颜色鲜艳， 便于区分，便于施 工识 别。符合 RoHS 2.0 环保认证。线管材 质 PVE，直径≥20mm，用于屠宰生产车间的网 线电源线等线材保护。其他含电源、插排、管 件、管卡、光纤收发器 6 对、千兆光纤等 | 套 | 1 |
| 52 | 安装实施 | 屠宰场现场点位查勘、综合布线、设备安装、系统调试等实施服务工作；实施全程符合弱点施工标准，无外露线材、无安全生产隐患、美观整洁。 | 项 | 1 |
| (二) | 产地检疫申报点视频 |  |  |  |
| 53 | 400万臻全彩摄像机 | 1.传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS及以上，最低照度：彩色：0.005 Lux；2.支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态，适应不同环境；3.日夜切换模式：ICR红外滤片式、自动或定时切换，最大光圈数：F1.0；4.最大像素尺寸2560*1440，视频压缩码率：32 Kbps~8 Mbps，支持SVC、音频环境噪声过滤；5.接口协议：开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181；6.启动及工作温度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结）；7.供电方式： DC：12 V ± 25%，支持防反接保护，防护等级≥IP66 | 台 | 4 |
| 54 | NVR录像机 | 支持H.265、Smart265、H.264、Smart264 视频编码码流；2.HDMI 输出：4K（3840×2160）/30Hz，2K（2560×1440）/60Hz，1920×1080/60Hz，1600×1200/60Hz ，1280×1024/60Hz ，1280 ×720/60Hz；VGA输出：1 路 VGA，默认与主口同源，支持配置为异源，分辨率:920*1080/60Hz，1600×1200/60Hz，1280*1024/60Hz，1280*720/60Hz；支持 IP 设备集中管理，包括 IP 设备一键添加、参数配置、批量升级、导入/导出等；针对人、车及事件类型，支持快速回放与智能检索功能，大幅提升录像回放和检索效率；网络管理：DHCP(自动获取 IP 地址)IPv6、UPnP(即插即用)、NTP(网络校时)、SADP(自动搜索 IP 地址)、PPPoE(拨号上网)；功耗：≤10W；工作温度：-10℃ ~+55℃；16路4盘位，单个盘位最大支持 10T 硬盘接入 | 台 | 2 |
| 55 | 监控硬盘 | 硬盘容量≥4TB，外形规格：3.5英寸，高速缓存≥64MB，转速等级≥5640，工作负载≥180TB/年，接口：SATA6GB/s，运行环境：0℃~65℃ | 块 | 2 |
| 56 | 监控大屏 | 50寸及以上4K安防显示屏：物理分辨率≥3840×2160、背光源类型：D-LED、亮度≥300cd/m²、对比度：5000:1、响应时间≤9.5ms、刷新率：60Hz、色域：72% NTSC及以上；音视频输入接口：HDMI2.0×3以上、输出接口：LINE OUT×1,Speaker OUT×2、电源：178~240 VAC,50/60Hz功耗：≤120W、待机功耗：≤0.5W。 | 块 | 2 |
| 57 | 视频监控备品备件 | 千兆交换机：5个千兆PoE电口及以上，1个千兆电口，1个千兆光口支持 IEEE802.3at/af支持 IEEE 802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x、IEEE802.3ab、IEEE802.3z支持6KV防浪涌(PoE口)支持PoE输出； 网络机柜：机柜尺寸≥600*600*450；材质：镀锌；进线口数量≥2；厚度≥1.5mm； 摄像机支架：材质：铝合金、支持壁装或吊顶、长度根据现场定制 | 套 | 2 |
| 58 | 线材及安装调试 | 超五类网线：支持千兆以太网信号传输无氧铜芯，直流电阻小，信号衰减小PVC阻燃护套，耐磨、抗拉 强度高，安全有保障均匀双绞结构，产品性能稳定，有效降低干扰，确保信号传输质量符合RoHS2.0和Reach认证。 电源线：无氧铜线芯，电阻低，导电性强，传输损耗低，发热小，更省电。环保绝缘、护被，耐磨耐拉伸，抗潮防冻，抵抗各种恶劣气候，可靠耐用。线芯同心度高，绝缘和护套厚度均匀，防止击穿，符合国家3C认证，全力保障用电安全。线芯绝缘颜色鲜艳，便于区分，便于施工识别。符合RoHS2.0 环保认证。 线管材质PVE，直径≥20mm，用于网线电源线等线材保护。 安装调试：结合检疫申报点现场环境合理安装布线，提供设备通往通电及调试服务 | 项 | 2 |
| 七 | 临床检疫照片翻拍预警技术开发 |  |  |  |
| 59 | AI模型开发 | 开发检疫照片翻拍AI大模型，基于深度学习方法，搭建AI卷积神经网络架构，混合重捕获图像检测方法，实现多样化的Dartmouth数据集翻拍照片识别能力 | 项 | 1 |
| 60 | GPU资源租用 | 提供AI算法模型部署和应用环境，含大模型训练显卡、终端上传秒级分析能力、显存、数据集预处理、云存储及VPC网络隔离等服务 | 年 | 1 |
| 61 | 照片收集与整理 | 前期采集临床群体、个体、白天、夜晚等不同场景检疫照片各5000张以上，筛选去除不符合要求素材如低像素、低光照等，人工分类整理正常拍照或翻拍照片 | 项 | 1 |
| 62 | 标记与训练 | 提供检疫照片标记与训练服务：将收集整理的素材照片人工标注特征，导入AI模型进行反复训练与校验，逐步提升检疫照片翻拍识别准确率 | 项 | 1 |
| 63 | 检疫接口开发 | 开发楚天畜牧兽医动物检疫模块与算力中心接口，实现临栏检疫环节群体、个体照片上传时自动通过AI模型分析技术 | 项 | 1 |
| 64 | 模型部署与调优 | 提供检疫照片翻拍AI模型部署及调优服务，根据翻拍照片识别效果统计及时调整优化模型，并在GPU环境部署应用算法模型，加速云存储减少显存占用，自动清除敏感数据等 | 项 | 1 |
| 65 | 检疫预警开发 | ★开发楚天畜牧兽医动物检疫模块预警功能，实现官方兽医拍照上传，实时预警提示照片合规性或上传规范要求，验证通过后允许后续出证操作 | 项 | 1 |
| 八 | 项目运维服务 |  |  |  |
| 66 | 网络资源运维 | 提供武穴市五个调运抓拍路口、两个检疫申报点、一个屠宰场共8条千兆网络服务，网络上行10M及以上 | 8条/年 | 3 |
| 67 | 算力资源运维 | 提供武穴市五个调运抓拍路口云端算力服务资源，含AI视频接入预览、抓图实施分析、设备线上运维等，具体如下： 1.★视频接入：提供视频监控API服务，对接视频画面至湖北省智慧畜牧监管平台，可以进行视频预览、云台操作、抓图等操作；同时可以提供移动端视频SDK、PC端视频控件供用户使用，支持国标协议设备接入；2.图片接入分析：提供图片API服务，通过对接抓拍机设备，可以进行抓图管理、比对规则配置等操作，获取抓拍事件，并对设备进行增删改查等操作；3.GPU算力资源：支持按照QPS（每秒调用次数，1QPS即为每秒1次）提供算力服务，即AI算力中心抓图每秒分析一次，并按需分配给多个所需的算法模型；4.设备运维：分析设备离线数据生成故障报告，频繁离线报告、长时离线报告及统计趋势。设备参模板数批量下发，并定时巡检参数配置是否正确，并生成巡检记录 | 10路/年 | 3 |
| 68 | 云视频对接 | ★提供屠宰场、洗消中心等重点场所至少20路云视频对接服务，画面对接至湖北省智慧畜牧监管平台统一管理，武穴市畜牧综合监管中心大屏实时预览、回放可查。 | 20路/年 | 3 |

1、标注“★”符号的为重要技术指标，必须提供证明材料或产品功能截图；

2、未标符号的技术参数为“一般技术参数”应满足或优于磋商文件；

五、商务要求

1.为确保供应商提供的软件或服务能对接到湖北智慧畜牧兽医+平台，数据互联互通、保障业务使用，供应商须提供书面承诺，承诺提供的产品或服务规格达到上述技术要求；

2.供应商提供的终端设备自项目交付起，提供至少一年质保服务，质保期外涉及产品替换的，应按投标单价供应；

3.合同履行期限：30个工作日内；

4.交货地点：采购人指定地点；

5.售后方式：通过电话、通讯工具、微信、QQ等提供7X24小时技术服务，指导解决系统使用中产生的问题。如有必要，须在24小时以内提供现场技术服务（国家法定节假日除外）；

6.质量要求：符合国家、地方现行的相关技术标准及规范，承诺认真负责组织相关工作，按质按量按时完成项目内容；

7.付款方式：甲乙双方在合同中约定。

六、评审方法

本项目采用综合评分法

综合评分法是指响应文件全部实质性满足采购文件要求，且按照评标因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选供应商的评审方法。

| 序号 |  | 评审内容 | 分值 | 评审因素 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格评议 | 价格分 | 15 | 满足竞争性磋商文件要求且最后报价最低的供应商报价为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分=（磋商基准价／最后磋商报价)×15%×100 备注：符合供应商须知中价格扣除规定的，在评审时予以价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 |
| 2 | 商务评议 | 类似业绩 | 15 | 供应商近5年（从投标截止时间止往前推算，以合同签订日期为准）承接有类似项目业绩的，每提供一项业绩得3分，本项最高得15分。（上传合同原件彩色扫描件并加盖公章） |
|  |  | 企业资质 | 6 | 供应商提供以下资质：ISO9001质量管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书。每提供一个得2分，最高得6分。（提供证书原件扫描件并加盖公章） |
|  |  | 项目团队 | 12 | ①供应商拟派项目负责人具有高级信息系统项目管理师证书的得5分,中级信息系统项目管理师证书的得3分，未提供不得分； ②团队核心成员具有软件设计师或网络工程师资格证书的得1分，最高得3分（需提供证书扫描件并加盖公章）； ③项目团队成员四人及以上、有项目实施经验、且在本项目分工明确，最高得4分，少一人扣1分、未提供不得分（需提供项目成员毕业证明、近6个月社保缴纳证明扫描件并加盖供应商公章） |
| 3 | 技术评议 | 技术参数响应 | 30 | 采购文件第三章标注“★”为重要技术参数（共计15条）。当重要技术参数全部满足时，可得30分。每有一条负偏离扣2分，扣完为止。 |
|  |  | 培训方案 | 6 | 供应商提供针对本次项目的培训方案，内容包含但不限于：①培训时间；②培训方式；③ 培训人员安排；④培训文档归类。 提供的方案内容详细明确、完整，可操作性强的得5分； 提供的方案内容基本完整，有可操作性的得3分； 提供的方案内容不完整，不够合理可行的得1分； 未提供不得分。 |
|  |  | 实施方案 | 6 | 供应商提供针对本次项目的实施方案，内容包含但不限于以下内容：①科学合理的项目目标阐述；②详尽的功能介绍；③清晰的项目实施进度计划；④合理的项目团队分工；⑤质量管理计划方案。 提供的方案内容详细明确、完整，可操作性强的得6分； 提供的方案内容基本完整，有可操作性的得4分； 提供的方案内容不完整，不够合理可行的得2分； 未提供不得分 |
|  |  | 售后服务方案 | 10 | 供应商提供针对本次项目的售后服务方案，内容包含但不限于以下内容：①售后技术支持方式；②售后服务保障机制；③售后服务的维护规程；④运维保障措施；⑤承诺配备专人团队进行售后服务，且对售后响应时间、解决时间及解决问题的办法。 提供的方案内容详细明确、完整，可操作性强的得9分； 提供的方案内容基本完整，有可操作性的得6分； 提供的方案内容不完整，不够合理可行的得3分； 未提供不得分 |
|  |  |  | 100 |  |

- 1、标注“★”符号的为重要技术指标，必须提供证明材料或产品功能截图;

- 2、未标符号的技术参数为“一般技术参数”应满足或优于磋商文件;

- 3、标★产品上传第三方检测报告，服务提供书面承诺，承诺标★服务能达到采购规格要求。

备注：落实政府采购政策进行价格扣除的方法

本项目为专门面向中小企业的采购项目，供应商价格不享受中小企业优惠政策，应提供《中小企业声明函》（见附件），否则将视为无效磋商响应文件。