武穴市国省干线2026年度日常养护服务项目

征求意见公告

一、项目名称及采购编号、政府采购计划备案号

（一）采购编号：/

（二）项目名称：武穴市国省干线2026年度日常养护服务项目

（三）政府采购计划备案号：421182-2025-00290

二、项目内容

（一）项目基本情况：为了提高我市日常养护管理水平，规范日常养护工作和养护资金的使用，以确保国省干线的舒安洁美，同时适应市场经济发展。对武穴市境内5条国省干线公路，其中国道2条共94.092公里，技术等级为一级公路;省道3条共87.666公里，技术等级为二级公路进行日常养护。日常养护服务内容:主要对服务范围内的国省干线公路路基、路面、桥梁、交安设施、道路绿化等的巡查及日常养护。（具体详见招标文件第三章采购服务需求及要求）

（二）项目预算价：1099.87万元  最高限价：1099.87万元

三、征求意见截止日期

从2025年11月26日至2025年11月28日

四、征求意见的提交方式

递交材料截止时间：自2025年11月26日至2025年11月28日17:00止。请按照附件2提供的参考格式回复意见。对采购需求提出相关意见（需说明理由）应客观公正、实事求是，并在征求意见截止日期前将相关意见以书面形式（加盖公章）提交至湖北省众宏项目管理有限公司（地址：武穴市玉湖路12号）和指定邮箱327936461@qq.com并电话告知，邮件主题注明“（公司/单位名称）关于（项目名称、标包名称）采购需求反馈意见”，邮件内容应包括公司（单位）名称、联系人姓名、联系方式等内容。逾期将不再受理。

五、采购文件或采购需求

详见附件

六、本项目采购人或采购代理机构的情况

1.采购人信息

名称：武穴市公路事业发展中心

地址：武穴市明珠路185号

联系方式：张女士 13337457676

2.采购代理机构信息

名称：湖北省众宏项目管理有限公司

地址：武穴市玉湖路12号

联系方式：朱女士 13925232583

附件：

一、项目基本情况

1、采购计划备案号：421182-2025-00290

2、项目编号：/

3、项目名称：武穴市国省干线2026年度日常养护服务项目

4、采购方式：公开招标

5、预算金额：1099.87万元

6、最高限价：1099.87万元

7、采购需求：为了提高我市日常养护管理水平，规范日常养护工作和养护资金的使用，以确保国省干线的舒安洁美，同时适应市场经济发展。对武穴市境内5条国省干线公路，其中国道2条共94.092公里，技术等级为一级公路;省道3条共87.666公里，技术等级为二级公路进行日常养护。日常养护服务内容:主要对服务范围内的国省干线公路路基、路面、桥梁、交安设施、道路绿化等的巡查及日常养护。（具体详见招标文件第三章采购服务需求及要求）

8、合同履行期限：自签订合同之日起365日历天

9、项目（是/否）接受联合体：否

10、是否可采购进口产品：否

11、本项目（是/否）接受合同分包：否

12、本项目（是/否）专门面向中小微企业：是

13、面向中小微企业的类型为：中小微企业

- 二、投标人资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，即：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动。

3.为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加本项目的其他招标采购活动。

4.未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体，未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

5.落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）政府采购促进中小企业发展政策；

（2）政府采购强制、优先采购节能产品政策；

（3）政府采购优先采购环保产品政策；

（4）政府采购支持监狱企业发展政策；

（5）政府采购支持残疾人福利性单位。

6.特定资格要求：

（1）投标人必须具备市场监督管理部门核发有效的营业执照，并在人员、设备、资金等方面具有相应的服务能力；

（2）投标人须同时具备路基路面养护甲级资质、桥梁养护乙级资质、交通安全设施养护资质；

（3）具备有效的安全生产许可证；

（4)投标人参加政府采购活动前三年内未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、“中国政府采购”网站（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单（以投标截止当日查询结果为准）；

（5）投标人自行出具无行贿犯罪记录承诺函。

- 第三章 采购服务需求及要求

- 一、项目概述

1.项目名称：武穴市国省干线2026年度日常养护服务项目

2.采购方式：公开招标

3.预算金额：1099.87万元元，最高限价：1099.87万元元

4.采购需求：为了提高我市日常养护管理水平，规范日常养护工作和养护资金的使用，以确保国省干线的舒安洁美，同时适应市场经济发展，我中心拟将武穴市国省干线2026年度日常养护服务进行采购。

- 二、服务内容

日常养护服务范围：武穴市境内5条国省干线公路，其中国道2条共94.092公里，技术等级为一级公路;省道3条共87.666公里，技术等级为二级公路。日常养护服务内容:主要是对服务范围内的国省道路基、路面、桥梁、交安设施、道路绿化等进行巡查及日常养护。另外还包含路面预防性养护、路面修复性养护、应急抢险、公路设施建设维护等。

| 武穴市列养国省道一览表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 行政等级 | 线路名称 | 线路编码 | 技术等级 | 列养里程 （km) | 备注 |
| 1 | 国道 | 东深线 | G220 | 一级公路 | 50.441 | 其中有10公里安防、绿化不在本次采购范围之内 |
| 2 | 国道 | 南德线 | G347 | 一级公路 | 43.651 | 其中有10公里安防、绿化不在本次采购范围之内 |
| 小计 |  |  |  |  | 94.092 |  |
| 1 | 省道 | 松白线 | S308 | 二级公路 | 46.313 | 石佛寺至郭德元段8.6公里已设置中央护栏 |
| 2 | 省道 | 黄梅线 | S332 | 二级公路 |  | 24.328公里在建，无中央护栏 |
| 3 | 省道 | 狮梅线 | S402 | 二级公路 | 23.304 | 无中央护栏 |
| 4 | 省道 | 刘大线 | S411 | 二级公路 | 18.049 | 无中央护栏 |
| 小计 |  |  |  |  | 87.666 |  |

日常养护服务内容:主要对服务范围内的国省干线公路路基、路面、桥梁、交安设施、道路绿化等的巡查及日常养护。各部位巡查及日常养护服务的内容和频率详见附表，计量时以实际发生数量为准。另外路面预防性养护、路面修复性养护、应急抢险、公路设施建设维护等计量均以实际发生数量为准。

| 武穴市国省干线2025年度日常养护服务内容 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 服务内容 | 服务频率 | 列养范围 | 招标范围 | 备注 |
| 一 |  | 日常养护 |  |  |  |  |
| 1-1 | 一级公路路基、路面巡查 | 含日常及定期巡查，主要是对路基主体、路基路面排水、路基防护、路面主体、路面附属工程等项目的完好程度进行检查、发现各类病害及可能诱发病害的因素、发现可能妨碍交通的路障、重要情况予摄像摄影等工作内容 | 日常巡查每天1次，共353次；定期巡查每月1次，共12次 | 94.092km | 1129.104km.月 |  |
| 1-2 | 一级公路路基、路面保洁 | 路面清扫、桥梁涵洞清扫、路基边坡、排水设施及路基红线范围内的杂物清除等全部工作内容 | 每天1次，共365次 | 94.092km | 1129.104km.月 |  |
| 1-3 | 二级公路路基、路面巡查 | 含日常及定期巡查，主要是对路基主体、路基路面排水、路基防护、路面主体、路面附属工程等项目的完好程度进行检查、发现各类病害及可能诱发病害的因素、发现可能妨碍交通的路障、重要情况予摄像摄影等工作内容 | 日常巡查每天1次，共353次；定期巡查每月1次，共12次 | 87.666km | 1051.992km.月 |  |
| 1-4 | 二级公路路基、路面保洁 | 路面清扫、桥梁涵洞清扫、路基边坡、排水设施及路基红线范围内的杂物清除等全部工作内容 | 每天1次，共365次 | 87.666km | 1051.992km.月 |  |
| 2-1 | 中小桥检查 | 42座中小桥的巡查、填写检查记录、制定养护计划等全部工作内容 | 每月1次，共12次 | 42座 | 504座.次 | 中小桥共42座，累计桥长1276.68米 |
| 2-2 | 大桥检查 | 3座大桥的巡查、填写检查记录、制定养护计划等全部工作内容 | 每月1次，共12次 | 723.5m | 8682m.次 | 大桥共3座，累计桥长723.5米 |
| 3-1 | 一级公路交安设施日常巡查 | 路线范围内交安设施的巡查、填写检查记录、制定养护计划等全部工作内容 | 每月1次，共12次 | 74.092km | 899.104km.次 | 其中国道有20公里不在本次采购范围之内 |
| 3-2 | 二级公路交安设施日常巡查 | 路线范围内交安设施的巡查、填写检查记录、制定养护计划等全部工作内容 | 每月1次，共12次 | 87.666km | 1051.992km.月 |  |
| 3-3 | 中央波形护栏清洗 | 安全标志摆放、取水及运输、添加清洗剂、清洗及现场清理等全部工作内容] | 每月5次，共60次 | 82.692km | 9923.04km.次 | 220国道40.441公里；347国道33.651公里，308省道8.6公里；中央护栏形式是一柱双波 |
| 4-1 | 一级公路绿化日常巡查 | 路线范围内所有绿化工程的绿化率、保存率、存活率、覆盖率、病虫、杂草、整形修剪、更新复壮等进行全面巡查；对综合管养水平进行评价填写检查记录，制定有针对性的养护方案等 | 每月1次，共12次 | 74.092km | 889.104km.次 | 其中国道有20公里不在本次采购范围之内 |
| 4-2 | 二级公路绿化日常巡查 | 路线范围内所有绿化工程的绿化率、保存率、存活率、覆盖率、病虫、杂草、整形修剪、更新复壮等进行全面巡查；对综合管养水平进行评价填写检查记录，制定有针对性的养护方案等 | 每月1次，共12次 | 87.666km | 1051.992km.月 |  |
| 4-3 | 路侧、边坡日常养护 | 浇水、除草、修剪、施肥、病虫害防治、清除绿化范围内杂物等全部工作内容 | 每季度1次，共4次 | 161.758km | 647.032km.季度 | 其中国道有20公里不在本次采购范围之内 |
| 二 | 其它 | 路面预防性养护、路面修复性养护、应急抢险、服务区设施运营维修 | 按实际发生计量 | 1项 | 1项 | 暂估价 |

- 三、采购标的的验收标准：达到国家相关行业验收规范合格标准。

- 四、合同履行期限：自签订合同之日起365日历天。

- 五、付款方式：采购人与中标方在签订合同时约定。

六、其他要求：招标文件描述未尽内容，由双方在签订合同时补充完善，但不得对招标文件确定的事项和成交投标人提交的响应文件中作实质性修改。